HÁZTARTÁSI VIZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016.augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet 31. cikk

*1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- Anyag kereskedelmi neve: HÁZTARTÁSI VIZKŐOLDÓ

Az anyag egyéb azonosító kódja: EK szám: 231-595-7; EAN: 5997473311021

- Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: saválló, különféle vízköves felületek, szerelvények vízkőmentesítő tisztítására

Ellenjavallt felhasználás: nem keverhető lúgokkal, lúgos tisztítószerekkel, hipokloritokkal. Felhasználás területe: lakossági és foglalkozás körében történő felhasználás

Kiszerelés: fedett, vastag falú HDPE vagy pet flakon tépőzárású kupakkal és veszélyre utaló kitapintható háromszöggel ellátva.

- Szállító (továbbfelhasználó): Vértes Home Kft.

2724 Újlengyel Petőfi S út 48.

Telefon: +36 30 216 41 61

Fax:+36 34 425 836

Felelős személy: Fridrich Róbert

E-mail: fridrich.robert@freemail.hu

1.4	Sürgősségi tájékoztatás:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: 06 1 476 6464

Díjmentesen hívható zöld szám: 06 80 20 11 99

*2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Az anyag a vonatkozó jogszabályok alapján veszélyes osztályba sorolt, veszély jelölésre kötelezett.

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet előírása alapján

| Bőrmaró 1B. kategória |  |
| --- | --- |
| (GHS05) VESZÉLY | H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
|  | H335 Légúti irritációt okozhat. |
| Célszervi toxicitás –egyszeri |  |
| expozíció 3.kategória |  |
| (GHS 07) FIGYELEM |  |

Megjegyzés a veszély besoroláshoz:

A 1272/2008 EK rendelet 3.2.4 táblázat előírásának figyelembevétele mellett került sor az anyag veszély besorolására. Az anyag vizes oldatának pH-értéke <2.

Osztályozás az 1999/45/EK irányelv és a 44/2000 EüM rendelet előírása alapján

| C |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R34 Égési sérülést okoz |  |
| maró | R37 Izgatja a légutakat |  |

1/28

HÁZTARTÁSI VIZKOOLDO

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

LEHETSÉGES VESZÉLYEK AZ EMBERRE ÉS KÖRNYEZETRE NÉZVE

Szembe kerülve: maró hatású, vörösséget, súlyos károsodást okoz. Bőrre kerülve: maró hatású, vörösséget, fájdalmat okoz. Belélegezve: irritatív hatású, köhögést, torokfájást okoz.

Lenyelve: maró hatású, súlyos égési sérülést okoz.

Környezeti veszély: savas kémhatása miatt ártalmas a vízi élőlényekre. Fizikai-kémiai veszély: erősen savas kémhatású, fémekre korrózív hatású. Tűzveszély: nem tűzveszélyes

2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMEK

Veszély jelölése a címkén/csomagoláson:

Veszély megnevezés:	VESZÉLY

A VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ H-MONDATOK:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ P-MONDATOK:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy

| orvoshoz. |  |
| --- | --- |
| P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:veszélyes hulladék |  |
| Címkén jelölendő veszélyes anyag neve: HÁZTARTÁSIVIZKŐOLDÓ 5-15%-os oldat | EK-szám: 231-595-7 |
| 2.3 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: |  |
| PBT-érték: nem alkalmazható |  |
| vPvB-érték: nem alkalmazható |  |

*3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Kémiai leírás: vizes oldat.

Osztályozás: 1. sor: 67/548/EGK irányelv – osztályozás 2. sor: 1272/2008/EK rendelet előírása

|  | Koncentráció | Osztályozás |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  |  |  |  |
|  |  |  | Figyelmeztető |  |
|  | tartomány % | Veszély-jel |  |  |
|  |  |  | mondat |  |
|  |  | C, Xi | R34, R37 |  |
| sósav |  |  |  |  |
| CAS szám: 7647-01-0 | < 10 |  |  |  |
| EK szám: 231-595-7 |  | Skin Corr.1B |  |  |
|  |  |  | H314 |  |
| Index szám: 017-002-01-X |  | STOT SE 3 |  |  |
|  |  |  | H335 |  |
|  |  | (Megjegyzés: B) |  |  |

2/28

HÁZTARTÁSI VIZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

Osztályozás: 1.sor: 67/548/EGK irányelv – osztályozás 2. sor: alapanyag beszállító általi osztályozás

|  | Koncentráció | Osztályozás |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  |  |  |  |
|  |  |  | Figyelmeztető |  |
|  | tartomány % | Veszély-jel |  |  |
|  |  |  | mondat |  |
| sósav(techn.) |  | C, Xi | R34, R37 |  |
| CAS szám: 7647-01-0 |  |  |  |  |
|  | < 10 | Met. Corr.1 |  |  |
| EK szám: 231-595-7 |  |  | H290 |  |
| Index szám: 017-002-01-X |  | Skin Corr.1B |  |  |
|  |  |  | H314 |  |
| REACH reg.szám: 01-2119484862-27-xxxx |  | STOT SE 3 |  |  |
|  |  |  | H335 |  |
|  |  | (Megjegyzés: B) |  |  |

B. megjegyzés: Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, és ezért eltérően címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében változik. Ebben az esetben az anyag szállítójának fel kell tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját. Eltérő rendelkezés hiányában azt kell feltételezni, hogy a százalékos koncentráció tömegszázalékban van megadva.

Az R- és H- mondatok teljes szövege a 16. pontban részletezve található.

*4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Általános intézkedések: a sérültet a veszélyes zónából ki kell hozni és azonnal elsősegélynyújtást kell biztosítani. TILOS eszméletlen sérült szájába bármit is beadni. A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. A ruházatot az újra használat előtt ki kell mosni. Az orvos megérkezéséig gondoskodni kell az elsősegélynyújtásról.

Belélegezve: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe (fél-ülő) kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. A szoros ruhadarabokat meg kell lazítani és gondoskodni kell a melegen tartásáról. Légzési elégtelenség, tartósan fennálló köhögés vagy légzőszervi irritáció esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: AZONNAL bő tiszta langyos vízzel (min. 15 percig) mossa ki a szemet a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A kontaktlencsét lehetőség szerint távolítsa el.

Azonnal forduljon szakorvoshoz.

Bőrrel érintkezve: a termékkel szennyezett ruhát, cipőt csak a vizes öblítést követően távolítsa el. Bő folyó vízzel gondosan mossa le a bőrfelületet. Tartósan fennálló bőrirritáció esetén (égő érzés, vörösség, fájdalom, hólyagosodás, stb.) szakorvoshoz kell fordulni. Az anyaggal szennyezett ruhát alaposan ki kell mosni az újbóli használat előtt.

Lenyeléskor: azonnal orvosi segítséget kell hívni és meg kell mutatni a csomagolást, vagy a címkét. Nyugalomba kell helyezni a sérültet. Ha eszméleténél van - a szájüregét öblítse ki vízzel, és itasson az érintett személlyel minél több vizet (hígítás). NE HÁNYTASSON! Amennyiben mégis hányásra kerül a sor, akkor a sérült fejét előre kell dönteni, majd a szájüreget újból ki kell öblíteni tiszta vízzel és újra itatni kell vele vizet. Az orvos megérkezéséig a sérültet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

- Legfontosabb akut és késleltetetten fellépő tünetek és hatások: az anyag a szemre és a bőrre maró hatású. Az anyaggal történő érintkezés vörösséget, fájdalmat, égő érzést, hólyagosodást okoz. Gőzének/permetének belégzése irritáló hatású a légutakban, égő érzést, torokfájást, köhögést okoz. Lenyelés esetén marási sérülés keletkezik a szájban és a torkon, fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye.

- Utasítások orvosoknak: kezelés a fellépő tünetek szerint. A tünetek késleltetve is jelentkezhetnek, emiatt orvosi megfigyelés indokolt. Káros hatással van a tüdő szöveteire.

Speciális ellátásra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó előírás: az elsősegélynyújtó feltétlenül viseljen védőfelszerelést a keresztszennyeződés elkerülésére.

3/28

HÁZTARTÁSI VIZKOOLDO

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

*5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Alkalmazható oltószer: az anyag nem éghető (vizes oldat). A környező tűznek megfelelően kell megválasztani az oltószert - nagy mennyiségű víz, szén-dioxid, porral oltó vagy habbal oltó.

Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer: nem ismert.

- Az anyag különleges veszélyei, égéstermékei, vagy keletkező gázok: tűz során irritatív, maró és mérgező gázok/gőzök/füst, hidrogén-klorid gáz keletkezik.

További figyelmeztetés: a tűzzel veszélyeztetett zónában levő kiszerelt terméket vízpermettel kell hűteni a bomlás megakadályozása végett. A keletkező mérgező/maró gázokat/gőzöket/füstöt vízpermettel kell lecsapatni.

5.3 Tűzoltók számára előírt különleges védőfelszerelés: a teljes testet, arcot és fejet védő saválló vegyvédelmi felszerelés alkalmazandó, valamint a külső levegőtől független légzőkészüléket kell használni. 5.3.1 Egyéb megjegyzés: A termékkel szennyezett oltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani, meg kell akadályozni a csatornába vagy élővízbe jutását.

*6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: gondoskodni kell a munkahely megfelelő szellőzéséről/szellőztetéséről vagy helyi elszívó berendezést kell üzemeltetni. Kerülni kell a termék szembe jutását, bőrrel történő érintkezését és gőzének/permetének belélegzését, az előírt személyi védőfelszereléseket viselni kell. Az illetéktelen személyeket ne engedje a termék közelébe, a veszélyeztetett területet zárja le.

- Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségben a termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Nagy mennyiség szabadba kerülése esetén az illetékes hatóságot értesíteni kell.

- A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: a szabadba jutott terméket fel kell itatni (homok, kovaföld, savmegkötő, általános megkötő anyag), majd mechanikusan össze kell gyűjteni. A mentesítés során a személyi védőfelszereléseket viselni kell. Az összegyűjtött hulladékot megfelelően felcímkézett, jól záródó saválló tartályba kell helyezni a szakszerű ártalmatlanításig. A tartály megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a hulladék is korrózív hatású fémekre. A szennyezett területet bő vízzel fel kell mosni.

Hivatkozás más szakaszokra

- biztonságos kezelés módja. lsd. 7-es szakasz

- személyi védőfelszerelés lsd. 8-as szakasz

- ártalmatlanítás módja lsd. 13. szakasz

*7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: gondoskodjon arról, hogy megfelelő szellőztetés/elszívás legyen a termék kezelése közben. Tartsa be a címkén és a használati-, adagolási utasításban leírtakat. Soha ne keverje lúgokkal, hipokloritokkal, oxidálószerekkel vagy más lúgos tisztítószerekkel, a munkavégzést követően mindig mosson kezet. Az előírt személyi védőfelszereléseket viselje. A munkavégzés során tilos enni, inni, dohányozni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Biztonságos tárolás feltételei: jól szellőző, hűvös helyen, kizárólag az eredeti edényzetben, jól lezárva tartandó. A tárolóedény megválasztásánál vegye figyelembe, hogy fémekre korrózív hatású. A terméket ne tárolja átjárókban és folyosókon. Tartsa be a különtárolásra vonatkozó előírásokat. A tároló helyiségben saválló padlózat biztosítása szükséges.

Különleges együtt-tárolási előírások: élelmiszertől, takarmánytól és ivóvíztől elkülönítve.

Nem tárolható együtt erős lúgokkal, hipoklorit tartalmú anyagokkal/keverékekkel, fémekkel, aminokkal, erős oxidálószerekkel, fluor hidrogénsavval, cianidokkal.

Tárolási osztály (VCI): 8B – nem éghető, maró folyadék

4/28

HÁZTARTÁSI  VIZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

Tűzveszélyességi osztályba sorolás: nem releváns

7.3 Felhasználhatóságra vonatkozó megjegyzés: a termék egy háztartásban vagy közületben használatos savas vízkőoldószer. A gyártó által megadott használati és adagolási előírásokat kell figyelembe venni.

*8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Kiegészítő tudnivalók a technika berendezések kialakításához: Az általános helyiség szellőztetések normál esetben elegendőek, azonban különleges esetekben szükséges lehet helyi elszívó rendszerek használatára is.

8.1 Foglalkozási expozíciós határérték: A munkahelyen alkalmazandó határértékek adatok a Magyarországon hatályos határértékeket figyelembe véve az alábbiak szerint.

| Megnevezés | Képlet | CAS-szám | ÁK-érték | CK-érték | MK-érték | Jellemző tulajdonság/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | hivatkozás |  |  |  |
| VIZKŐOLDÓ | HCl | 7647-01-0 | 8 | 16 | - | i, m | EU1 |  |  |

a) megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK,

b) megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1–3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK,

| i: | ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); |
| --- | --- |
| m: | maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); |
| EU1 | 91/322/EGK irányelvben közölt érték; |

Az alapanyag beszállítója által közölt DNEL- és PNEC-értékek

DNEL: származtatott hatásmentes szint

| DNEL | Munkavállaló | Rövid idejű expozíció | inhalativ | helyi hatás | 15 mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNEL | Munkavállaló | Hosszú idejű expozíció | inhalativ | helyi hatás | 8 mg/m³ |
| PNEC: becsült hatásmentes koncentráció |  |  |  |  |  |
| PNEC | Víz | Édesvíz | - | - | 0,036 mg/l |  |
| PNEC | Víz | Tengervíz | - | - | 0,036 mg/l |  |
| PNEC | Víz | Szakaszos kibocsátás | - | - | 0,045 mg/l |  |
| PNEC | Eleveniszap | Szennyvíztisztító | - | - | 0,036 mg/l |  |
|  |  | berendezések |  |  |  |  |

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Általános higiéniai előírás: kerülje a termék szembe jutását és a bőrrel történő érintkezését, a termék gőzének/permetének belégzését. A munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munkaközi szünetekben és a munka befejezése után alaposan mosson kezet. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt mossa ki. A munkahelyeken a szem-mosásnak lehetőségét és a gyors zuhanyozás lehetőségét biztosítani kell.

8.2.1 Védőfelszerelések: A védőeszközökre vonatkozó jogi szabályozás előírásai alapján kell megválasztani a munkafolyamatra szükséges eszközöket. Ipari, nagy mennyiségű csomagolatlan anyaggal végzett kezelés során előírt felszerelések.

Légzésvédelem: helyi elszívást kell alkalmazni, ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Kombinációs szűrő: E-P2

5/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

Szemvédelem: a termék esetleges szembe jutása ellen oldalt is szorosan záródó védőszemüveg (EN 166) vagy a légzésvédelemmel kombinált teljes arcvédő használat.

Kézvédelem/testvédelem: savnak ellenálló védőkesztyűt kell használni (EN 374). Savnak ellenálló teljes, zárt védőruházat viselése (EN 368) és védőcipő használata (EN 345).

Védőkesztyű ajánlás

| Kesztyű anyag | Áttörési idő (óra) | Kesztyű vastagság (mm) |
| --- | --- | --- |
| BUTILKAUCSUK | >= 8 | 0,50 |
| NITRIL-KAUCSUK | >= 8 | 0,35 |
| POLYKLOROPRÉN | >= 8 | 0,50 |
| FLUOROZOTT GUMI | >= 8 | 0,40 |
| POLI(VINIL-KLORID) | >= 8 | 0,50 |

A védőkesztyű kiválasztása annak áteresztésétől illetve permeációs szint és lebomlási jellemzőitől függ. A védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától, hanem más egyéb minőségi jellemzőktől is függ, amely gyártótól függően különböző lehet. A védőkesztyű biztonságosságáról meg kell előzetesen győződni. Az áteresztési időre vonatkozó jellemzőket a kesztyű gyártójától be kell szerezni. Csak minősített védőkesztyűt használjon.

- Kiegészítő megjegyzések: az előírt védőfelszerelések a gyártási és/vagy ipari mennyiségben történő felhasználás esetén előírt. A munkahelyeken biztosítani kell a zuhanyozás/mosakodás lehetőségét, valamint szemmosó pohár és közömbösítő oldat elhelyezését a kijelölt elsősegélyt nyújtó helyeken.

A háztartási felhasználás során is ajánlott a védőfelszerelés viselete, háztartási gumikesztyű, védőruha, védőszemüveg és arcot védő álarc.

Termikus veszély: az anyag mérgező és maró füst, többek között hidrogén-klorid keletkezése közben bomlik.

- Környezeti expozíció korlátozása: a termék környezetbe jutását meg kell akadályozni. Tilos a lefolyóba önteni, kerülni kell a talajban történő felszívódást.

*9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot:	folyadék

Szín:	színtelen

Szag:	jellegzetes, enyhén szúrós

Szagküszöbérték:	nincs adat

Biztonsági adatok

pH érték/tartomány	erős sav

pH (20 oC):	<1

Olvadáspont/fagyáspontoC:         nem meghatározott

Forráspont/tartomány oC:              kb.98

Szublimációs hőmérséklet oC:     nem meghatározott

Lágyuláspont oC:	nem meghatározott

Lobbanáspont oC:	nem jellemző adat

Gyúlékonyság (szilárd/gáz):	nem gyúlékony

Robbanási tulajdonságok:            nem robbanásveszélyes

Alsó/felső robbanási határérték: nem jellemző adat

Gyulladási hőmérséklet oC:          nem jellemző adat

Öngyulladási (szilárd/gáz)hajlam:nem öngyulladó

Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

Bomlási hőmérséklet oC:	nem meghatározott

Gőznyomás (20 °C)kPa:	nem meghatározott

Sűrűség (20 oC) g/cm3	1,098

6/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

Oldhatóság vízben 20°C-on:         korlátlanul elegyedik

Megoszlási együttható n-oktanol/víz: nem meghatározott

Dinamikus viszkozitás:	nem jellemző adat

Kinematikus viszkozitás:	nem jellemző adat

Relatív gőzsűrűség (levegő=1)   nem meghatározott

Párolgási sebesség	nem meghatározott

Oxidáló tulajdonságok:	nem oxidáló

Halmazsűrűség	nem jellemző adat

9.2 További releváns adat:	Molekula tömeg: 36,5 g/mól - HCL

*10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

- Reakciókészség: az anyag maró hatású fémekre, korróziót okoz.

- Kémiai stabilitás: normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás esetén stabil. Melegítés hatására bomlik.

- Veszélyes reakciók lehetősége: rendeltetésszerű és az előírt módon történő használat esetén nincs. Erős oxidálószerekkel vagy hipokloritokkal érintkezve mérgező klórgáz keletkezik. Erős lúggal érintkezve exoterm reakció alakul ki.

- Kerülendő körülmények: hőforrások.

- Nem összeférhető anyagok: erős lúgok, hipokloritok, erős oxidálószerek, fémek, aminok, fluor-hidrogénsav, kloritok, cianidok.

- Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű használat és előírt tárolás esetén nem keletkezik. Magas hőmérséklet hatására mérgező és maró hatású gázok/gőzök, hidrogén-klorid keletkezése közben bomlik. Fémekkel reagálva robbanásveszélyes hidrogén keletkezik. Hipokloritokkal reagálva mérgező klórgáz keletkezik.

*11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

Expozíciós útvonal: Az anyag bejuthat a szervezetbe lenyeléssel és belégzéssel.

Akut toxicitási adatok

Lenyelve: LD50 (oral) 2571,43 mg/kg – számításos módszer (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.) Lenyelve: LD50 (oral nyúl): 900 mg/kg (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.)

Hatások és tünetek: A szájüreg, garat, nyelőcső és az emésztő rendszer felmarása, nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye.

Bőrkorrózió / bőrirritáció: maró

LD50 (dermal) nyúl	>5010 mg/kg (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.)

Hatások és tünetek: az anyaggal történő közvetlen érintkezés során vörösség, égő fájdalom, hólyagok keletkeznek.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: maró, súlyos szemkárosodást okoz.

Vörösséget, fájdalmat, égő érzést, súlyos marást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: LC50 (inhalatív) patkány: 45,6 mg/l (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.)

Hatások és tünetek: gőzének/permetének belégzése irritálja az orr és a torok nyálkahártyáját. Belélegezve köhögést, égő érzést, torokfájást okoz. Tartós/nagy mennyiségű belégzés során tüdőgyulladás alakul ki.. Bőrön nem okoz túlérzékenységet – teszt: tengerimalac (Maximisation Test)

Csírasejt mutagenitás/mutáció: nincs adat

Rákkeltő hatás: az IARC nem tarja számon, mint humán rákkeltő anyagot. Reprodukciós toxicitás: nincs kísérleti eredményből származó adat. Ismételt dózisú toxicitás: nincs kísérleti eredményből származó adat.

Egyszeri expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 3 veszélyességi kategória – légúti irritációt okozhat.

Ismételt expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nincs kísérleti eredményből származó adat.

Aspirációs veszély: nincs kísérleti eredményből származó adat.

7/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

- Azonnali hatások, valamint krónikus hatások a rövid és hosszú távú expozícióból származóan: bőr- és szemmarás, köhögés, torokfájás, szemégés, bőrfájdalom.

- Késleltetett hatások: az anyag vagy a bomlástermékeinek belégzése káros hatással van a tüdő szöveteire. A tünetek számos esetben csak késleltetve jelennek meg.

*12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Ökotoxikológia Víztoxicitási adatok:

Halak: LC50: 20,5 mg/l. édesvízi halak (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.)

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre

Daphnia EC50: 0,45 mg/l (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.) Alga EC50: 0,73 mg/l l (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.)

Baktérium: EC50: 0,23 mg/l (aktivált iszap) (felhasznált alapanyagra vonatkozó adat.)

- Perzisztencia és lebonthatóság: szervetlen anyag, biológiailag nem lebontható.

- Bioakkumulációs potencial: nem várható bioakkumuláció.

- Mobilitás talajban: nem áll rendelkezésre adat. A vizes oldat mobil.

Környezetre veszélyes tulajdonságok: Az anyagot hígítatlanul ill. nagyobb mennyiségben előkezelés nélkül tilos a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba juttatni.

Viselkedés szennyvíztisztító berendezésben: a pH eltolódás miatt negatív hatással lehet a mikroorganizmusok tevékenységére, csak előkezelést követően, vagy nagy hígításban kerülhet a szennyvíztisztító rendszerbe.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT-érték: nem alkalmazható vPvB-érték: nem alkalmazható

12.6 További káros hatások: nem áll rendelkezésre további adat

*13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Felhasználatlan termékből származó hulladék

A rendeltetésszerű, előírt módon történő használatán kívül tilos a lefolyóba, csatornahálózatba üríteni. Az anyagot és maradékát tartalmazó csomagolást veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell szállítani. Az anyagot, a fel nem használt maradékát, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos! Szakszerű ártalmatlanítást engedéllyel rendelkező hulladék-megsemmisítő céggel kell elvégeztetni a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett.

13.2 Kiürült csomagolóanyag

Az üres edényzetet tilos bármilyen más célra felhasználni. A teljesen kiürült, tisztított flakonokat a háztartási szelektív gyűjtőbe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatályos előírások szerint kell eljárni.

Csomagolóanyag tisztítás: vízzel Hulladékkulcs-szám (EWC-kód): 06 01 02* Vízkőoldó

Hulladékkulcs-szám (EWC-kód): 20 01 14* savak (lakossági használat)

*14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE)

Tengeri szállítás (IMDG-Code/GGVSee)

Légi szállítás (ICAO/IATA)

- UN szám: 1789

- Szállítási megnevezés:

ADR/RID:      KLÓR-HIDROGÉNSAV (VÍZKŐOLDÓ)

IMDG:	HYDROCHLORIC ACID

8/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-Osztály: | 8 |  |  |
| (Címkék; Osztályba sorolási szabály; |  |  |  |
| Veszélyt jelölő számok; Alagutakra |  |  |  |
| vonatkozó korlátozások kódja) |  |  | 8; C1; 80; (E) |
| RID-Osztály: | 8 |  |  |
| (Címkék; Osztályba sorolási szabály; |  |  |  |
| Veszélyt jelölő számok) |  | 8; C1; 80 |  |
| IMDG-Osztály: | 8 |  |  |
| (Címkék; EmS): | 8; F-A, S-B |  |  |

- Csomagolási csoport

ADR: III RID: III IMDG: III

- Környezeti veszély: nem

- Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség: 5 liter

A kis kiszerelési egységű anyag a korlátozott mennyiség szállítására vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett szállítható.

- A 73/78-as MARPOL egyezmény II-es számú mellékletének és az IBC-kódnak megfelelően az ömlesztett szállításra vonatkozó információ: nem releváns

*15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól

- 1907/2006/EK rendelet REACH rendelet

- 453/2010 EU rendelet a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményekről

- 1272/2008/EK rendelet GHS

- A BIZOTTSÁG 790/2009/EK RENDELETE - GHS 1. ATP

- A BIZOTTSÁG 286/2011/EU RENDELETE - GHS 2. ATP

- 67/548/EGK (veszélyes anyagok) 30. műszaki hozzáigazításáról szóló 2008/58/EK irányelv

- 67/548/EGK (veszélyes anyagok) 31. műszaki hozzáigazításáról szóló 2009/2/EK irányelv

- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

- 2011. évi LXXVIII. törvény A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról

- 2011. évi LXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

- 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

9/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagra kémiai biztonsági értékelés nem készült. Az alapanyag beszállító expozíciós forgatókönyve a mellékletben található.

*16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: a cég minőségbiztosítási rendszerébe illeszkedően kell a jogszabályokban előírt képzéseket, oktatásokat megszervezni.

Munkavégzésre vonatkozó korlátozások: a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló jogi szabályozás előírásait figyelembe kell venni.

A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott R- és H-mondatok és a veszély jelzések teljes szövege:

| R37 | Izgatja a légutakat. |
| --- | --- |
| R34 | Égési sérülést okoz. |
| H314 | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| H290 | Fémekre korrozív hatású lehet. |
| H335 | Légúti irritációt okozhat. |
| Xi | irritatív |
| C | maró |
| Skin Corr. 1B | Bőrmaró -1B kategória |
| Met.Corr.1 | Fémekre korrózív – 1 kategória |
| STOT SE3 | Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció – 3 kategória |

A termék lakossági és közületi felhasználású vízkőoldáshoz használatos anyag. A felhasználására vonatkozó utasítások, használati, adagolási és egyéb körülmények betartására vonatkozó adatok a címkén találhatóak.

A termékre vonatkozó biztonsági adatlap az alapanyag beszállítója által biztosított eredeti biztonsági adatlap (Felülvizsgálat dátuma 23.05.2012/ Verzió:4.0) és a Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártya - ICSC: 1178 adatai alapján készült.

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások kizárólag a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak biztosítását, nem helyettesítik a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap a kezelésre, szállításra, tárolásra és az ártalmatlanításra fogalmaz meg előírásokat. Az adatok más termékre nem vonatkoztathatóak. Amennyiben a terméket más termékkel együtt használják, vagy összekeverik, úgy az adatlapban megadott adatok már nem használhatóak fel, az újonnan keletkezett keverékre új adatlap kiállítása válik szükségessé.

A felhasználó felelőssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása. A termék kizárólag a megjelölt rendeltetési célra és az előírt módon használható. A biztonsági adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a helytelen használatból keletkező következményekért.

A biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók részére rendelkezésre áll.

A * jelzésű szakaszok kerültek felülvizsgálatra az előző kiadás óta. A felülvizsgálat oka: 453/2010 EU rendeletnek történő formai és tartalmi megfelelés. A termékre korábban kiadott OKBI-VABO szám: 394/2009.

10/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

MELLÉKLET

A BESZÁLLÍTOTT ALAPANYAG EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVE

11/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

12/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

13/28

HÁZTARTÁSI VÍZKŐOLDÓ

Felülvizsgálat dátuma: 2016. augusztus 15. Verzió: 2.0

_________________________________________________________________________________________

14/28